Юр.адрес:  194295 г. Санкт-Петербург, Северный пр, 20, кв./оф. 47

Факт. Адрес: 194295 г. С-пб, ул. Ивана Фомина, 7 к 3, п. 14-н

ИНН/КПП 1001172822/780201001

р/счет 40702810132530000577

В банк: Филиал «Санкт- Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

e-mail : Borisov17.97@yandex.ru

тел:  (812) 407 35 36/ 8911 937 00 37

Группа компаний Ладожский Гранит

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №12  от 25 марта  2022 г.

Адрес: г.Санкт-Петербург , ул. Дибуновская  22 (паркинг)

Кому:  Управляющей ЖК «Richartclub» Аллековой А.Н.

| № |  | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоим. ед. руб. | Стоим. всего. Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт колон паркинга |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж угловых ограждений колон | шт | 152 | 150 | 22800 |
| 2 |  | Отбивка отстающей штукатурки колон и демонтаж армирующей сетки | М2 | 68,4 | 600 | 41040 |
| 3 |  | Подрубка примыкания колон и бетонного основания пола, расчистка шва с просушкой основания глубиной 150мм | М/П | 68,4 | 350 | 23940 |
| 4 |  | Обработка шва колоны и бетонного пола обмазочной гироизоляцией | М/П | 68,4 | 300 | 20520 |
| 5 |  | Обработка колон средством (атиплесень) | М2 | 68,4 | 200 | 13680 |
| 6 |  | Огрунтовка поверхности колон (Бетоноконтакт) | М2 | 68,4 | 100 | 6840 |
| 7 |  | Штукатурка колон по маякам и сетке(частично)(цемент)h-1м | М2 | 68,4 | 600 | 41040 |
| 8 |  | Огрунтовка колон | М2 | 68,4 | 100 | 6840 |
| 9 |  | Установка облицовки колонн из Керамо-гранита 8мм( с затиркой) | М2 | 61,6 | 2000 | 123200 |
| 10 |  | Установка на плитку угловых ограждений колон в плитку | шт | 152 | 250 | 38000 |
|  | Итого всего по работам |  |  |  |  | 337900 |
|  | Материалы |  | Ед.изм | Кол-во | Стоим. ед.руб. | Стоим. всего.руб. |
| 1 | ШтукатуркацементнаяWeber.vetonitТТ40 фасадная 25 кг |  | Меш | 76 | 545 | 41800 |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения (vetonit) MD-16 (канистра 10л) |  | Кан | 2 | 5450 | 10900 |
| 3 | Средство для удаления плесени с бетона Neomid 600 (канистра 5л) |  | Канн. | 2 | 1700 | 3400 |
| 4 | Керамогранит (450/450) затирка ,крестики. |  | М2 | 68 | 1500 | 102000 |
| 5 | Клей для керамогранитаvetonitUltrafiks |  | меш | 22 | 850 | 18700 |
| 6 | Сетка кладочная 50/50 оцинкованная |  | М2 | 70 | 410 | 28000 |
| 6 | Мелкие расходные материалы . |  | комп | 1 | 9000 | 9100 |
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | комп | 1 | 10000 | 10000 |
| 7 | Доставка, разгрузка, подъем материалов |  | шт | 2 | 5000 | 10000 |
| 8 | Уборка, вынос ,вывоз и утилизация мусора. |  | шт | 2 | 5000 | 10000 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 243900 |
|  | Итого: работы + Материалы (без НДС) |  |  |  |  | 581800 |

Сроки выполнения работ 20 рабочих дней с момента поступления авансового платежа.

Гарантия на выполненные работы 36 месяцев

С уважением,                                                          Генеральный директор Борисов В.Н.

Целевой взнос рассчитывается, исходя из суммы коммерческого предложения и площади паркинга. Площадь паркинга 799,11 м2. 10 % от стоимости коммерческого предложения составляет рентабельность Управляющей компании, в эти 10 % также входят риски, надзор за проведением работ. Соответственно, стоимость работ 581 800 р. Рентабельность 10% - 58180 р.

581 800 + 58 180 = 639 980,00 р.

639 980/799,11 = 800, 87 р. Данная сумма отражена в повестке ОСС вопрос №12.